Uddybende projektbeskrivelse vedr. flydedokken.

Ref.: Trafikstyrelsens mail af 12.marts 2025

Dokkens placering.

Dokken placeres i Svendborg Havn indenfor havnegrænsen. Se udsnit af Søkort nr. 171.

Tegn.nr. 1.09-1 og 1.07-1 (indsendt med hovedansøgningen).

Dokkens data.

L.o.a 	 = 180,0m

L.o.a  	 = 160,0m

Bredde mld. =   42,0m

B indv.         =   35,0m

Dybgang      =    2,9m

Byggemateriale.

Dokken er nybygget ståldok, søsat februar 2025

Tilslutning til værftets anlæg.

Dokken placeres hvor nuværende Dok 1 ligger.

Dokken fastgøres mod land / kaj til eksisterende nedrammet stålspuns Duc d´albe.

Mod vest fastgøres dokken til eksisterende Duc d´albe, hvor nuværende Dok 1 ligger.

Dokkens energiforsyning via el.-transformer på kajen.

Dokken tilsluttes FV forsyning fra installation i kaj.

Spulevands afledning pumpes i land til bundfældningsanlæg iht Miljøgodkendelsen.

Spilolier og grå spillevand opsamles seperate tanke i dokken og tømmes med slamsuger til godkendte anlæg i land.

Arbejdsgang.

Skibene ind dokkes ved ankomst.

Skibene henstår i dokken for udførelse af de specificerede arbejder.

Herefter ud dokkes skibene og ligges til kaj for slutafprøvninger og klargøring til afsejling.

Svendborg, d.14-03-2025

Aksel K. Iversen.